	多菌灵胶体金快速检测卡使用说明书

	产品编号：YB092C01K

	概要
	

	多菌灵又名棉萎灵、苯并咪唑44号。多菌灵是一种广谱性杀菌剂，对多种作物由真菌（如半知菌、多子囊菌）引起的病害有防治效果。可用于叶面喷雾、种子处理和土壤处理等。可以有效防治由真菌引起的多种作物病害，在我国的使用范围广泛，但其残留能引起肝病和染色体畸变，对哺乳动物有毒害。

	检测原理
	

	本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理，用于检测蔬菜、水果中多菌灵残留。样本溶液滴入检测卡的加样孔后，样本溶液中的多菌灵与金标抗体相结合，从而阻止金标抗体与纤维素膜上多菌灵偶联物结合，通过C、T线的颜色深浅判断检测结果。

	适用范围
	

	本产品适用于新鲜蔬菜、水果等样本中多菌灵残留的定性检测。

	注：检测样本种类参照国标GB2763-2021。

	检测限
	

	0.05 mg/kg (ppm)

	试剂盒组成
	

	序号
	             规格
组成
	10次/盒
	20次/盒
	
	
	
	

	(1)
	检测卡(内含滴管、干燥剂)
	10份
	20份
	
	
	
	

	(2)
	稀释液（75mL/瓶）
	1瓶
	2瓶
	
	
	
	

	(3)
	1.5 mL离心管
	10支
	20支
	
	
	
	

	(4)
	说明书
	1份
	1份
	
	
	
	

	注意事项
	

	（1）检测前处理样本的刀具、剪刀、粘板等工具应注意清洗，避免交叉污染。

	（2）样品要求：避免腐败变质样品；避免大块泥土（可以甩掉或用其他洁净物品擦除）。

	（3）检测前建议样品充分搅拌混匀（若取样少则应取代表性部位，再进行称样），这样检测结果才能更真实反应样品实际药物残留情况。

	（4）检测环境温度应控制在20~30℃，温度过高或过低会影响检测结果。

	（5）请按照检测步骤进行测试，操作时请勿触摸试纸条显色区，避免阳光直射和电风扇直吹。

	（6）待检样品溶液需澄清，否则容易导致显色不明显等异常现象，影响实验结果判定。

	（7）过期或铝箔袋破损的产品均不可使用，拆封后的检测卡请立即使用。

	（8）样本处理后请尽快使用，时间过长则需要重新处理样本再检测。

	（9）出现阳性结果时建议复测，本产品检测结果仅供参考，如需确证，请参照国家相关标准方法。

	（10）加标验证时，标液溶剂一般选择甲醇，最终样本加标量建议在10-50 μL。

	（11）直接测试标准品时溶剂用试剂盒配套的提取液，有机溶剂加入量控制在1%以内，自来水、蒸馏水、纯净水或去离子水不能作为阴性对照。

	安全性说明
	

	（1）实验需匹配相应的实验设备和穿戴必需的实验装备(白服、手套、口罩等)。

	（2）检测试剂盒需妥善保存请，放在儿童不易接触的地方。

	（3）实验后要保持实验室的整洁和实验环境空气的流通性。

	（4）本产品为一次性产品，检测完毕后应妥善处理，实验废弃物单独收集，建议按照医疗废弃物处理。

	（5）本产品所涉及的试剂安全可靠，不含致癌性，剧毒、易燃、易爆、强腐蚀性的试剂，但不得食用。

	贮藏条件及有效期
	

	（1）原包装：于2-30℃避光干燥保存，勿冷冻，有效期12个月。

	（2）拆封后：检测卡拆封后立即使用，勿冷冻。


	多菌灵胶体金快速检测卡操作步骤

	需自备的工具
	

	[image: image1.png]X¥ (¥E0.019)

37  B#®aEs (0.2uL. 1mL)

RAEX

e AR







	样本前处理步骤
	

	（1）检测前样品需恢复至室温（20-30℃），取适量样本，剪切为1厘米见方的碎片。

[image: image2.png]¥i&as (0.2mL, 1mL)





	[image: image3.png]


（2）称取2 g样品于样品杯或15 mL离心管中，加入5 mL稀释液。
	[image: image4.png]


[image: image5.png]7 -

bl

BE1DH g
—_

=% =N



（3）涡旋仪涡动或手动上下振摇2分钟，静置1分钟，得样品液；按下表将样品液与稀释液按不同比例稀释，稀释后的溶液为待测液。

	
	
	

	不同样品的稀释方法及限量值
	

	样本分类
	样品名称
	样品液(µL)+稀释液(µL)
	国标限量GB2763-2021

	蔬菜类
	腌制用小黄瓜
	无需稀释
	0.05 mg/kg

	
	菜用大豆、胡萝卜、莲子（鲜）、莲藕
	50+150
	0.2 mg/kg

	
	抱子甘蓝、西葫芦、芦笋、菜豆
	20+180
	0.5 mg/kg

	
	韭菜、辣椒、黄瓜
	20+780
	2 mg/kg

	
	番茄、茄子
	20+1180
	3 mg/kg

	
	结球莴苣
	20+1980
	5mg/kg

	水果类
	柚、柠檬、李子、樱桃、枣（鲜）、黑莓、醋栗、草莓、菠萝、无花果、橄榄、菠萝、猕猴桃、荔枝、芒果
	20+180
	0.5 mg/kg

	
	浆果和其他小型水果（黑莓、醋栗、草莓、葡萄、猕猴桃除外）
	20+380
	1 mg/kg

	
	杏、桃、油桃、香蕉、西瓜
	20+780
	2 mg/kg

	
	山楂、梨、榅桲、葡萄
	20+1180
	3 mg/kg

	
	柑、橘、橙
	20+1980
	5 mg/kg

	样本检测步骤
	

	从原包装袋中取出检测卡和滴管，放于平整、洁净的台面上。

[image: image6.png]




	用移液器或滴管吸取100 µL（约3滴）待检液。[image: image7.png]-

fFUR  EE Wil




[image: image8.png]R ER 150 i

R



[image: image9.png]EWAEL,
Froatet

R





[image: image10.png]




	垂直缓慢滴加到检测卡的加样孔中；液体流动时开始计时，反应8～10分钟，根据示意图判定结果，其他时间判定无效。

[image: image11.png]( ( ( C ( (
T T 1 T T T






	
	
	

	结果判断
	

	
阴性      阳性      无效
	目测：

阴性（未检出）：T线颜色比C线颜色深或者一样深；

阳性（检出）：T线颜色比C线浅或者T不显色；

无效：C线不显色且无论T线是否显色。

仪器判读：详见仪器使用说明书。


5mL








